乾海苔入札システムリプレース仕様書

Ⅰ．ソフトウェア仕様

現状稼働している乾海苔入札システムを新たなハード・ＯＳで動作・稼働させる

ものとし、既存システムの概要は下記に記載する。

- システム概要

  - 現状システム

ﾎｽﾃｨﾝｸﾞ

情報公開ﾍﾟｰｼﾞ

漁協

共販所

入札・共販システム

海苔検査

システム

海苔精算

照会システム

集荷ﾃﾞｰﾀ

検査ﾃﾞｰﾀ

落札ﾃﾞｰﾀ

検査ﾃﾞｰﾀ

落札ﾃﾞｰﾀ

組合員

商社

落札情報

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

VPN

VPN

検査情報

落札情報

    - 乾海苔入札システムは、入札システムと共販システムを統合して構築しており、各漁協の既存システムである海苔検査システム及び海苔精算照会システムとの連動等を維持すること。

更に、組合員や商社への情報公開のデータ連動に関しても同様とする。

- 入札・共販システム仕様（共販側）

- システム全般

    - 各漁協に導入されている海苔検査システム、海苔照会精算システム及び共販所内の入札システムとのデータ連動が可能であること。

    - 入札時に商社端末のネットワークが切断されても入札処理が正常に行えることを考慮すること。

    - 各マスタをマスタメンテで管理することができること。

    - 帳票印刷のプレビュー時にPDF出力ができること。

    - システムデータの簡易バックアップやリストアができること。

- 入荷処理機能

    - 海苔検査システムから連動された入荷データが参照でき、新規入力・修正が可能であること。

    - 入荷データの確定及びキャンセルができ随時入荷データの確認ができること。

    - 入力・訂正した項目はチェックリストを印刷できること。

    - 入荷一覧、各明細を印字できること。

    - 入荷状況は毎日webへの更新が可能で、インターネット上から参照できること。

- 上場処理機能

    - 前回以前の札無し分を再上場できること。

    - 再上場する時に、再上場リストの中の商品を指定できること。

    - 再上場する商品の設定期間（汐回）が考慮できること。

    - 再上場分のみの入札票が印字できること。

    - 手板の発行が表紙、目次、入札票それぞれ印刷できること。

    - 手板の編集を行うことが可能で、見本No毎の順序変更、結合、解除の処理ができること。

    - 入札時間管理のために締切時間の設定ができること。

    - 上場された見本一覧を印刷できること。

- 入札落札処理機能

    - 入札途中でも手板の修正が可能でチェックリストを印刷できること。

    - 入札途中に修正された手板を随時商社システムへ反映できること。

    - 入札中の入札組別に入札状況や端末リンク状況等を確認できること。

    - 入札実行後に端末別の入札口数を調べることができること。

    - 入荷した枚数と上場された枚数の相違点が確認できること。

    - 落札結果の確定が容易に処理完了できること。

    - 落札後に音声読上げを考慮したデータ渡しを考慮すること。

    - 落札確定後、即座に再入札可能であること。

    - 荷割の修正が可能でチェックリストを印刷できること。

    - 荷割修正後、修正前との相違点を印字できること。

    - 荷割修正で商社変更のみだった場合、容易に一括で修正できること。

    - 商社別の請求書や漁協別の精算書など各種印刷できること。

    - 無札分の一覧が印字できること。

    - 商社別の請求データ一覧を印字及びCSV出力できること。

    - 各種入札会速報を印刷できること。

    - 入札票に落札結果入りで印刷できること。

- 共販処理機能

    - 各種共販実績、年度対比、買付状況、等級比率など管理統計資料を印刷できること。

- 出力帳票

出力帳票は、印刷・プレビュー・PDF出力を可能とすること。

以下に必要帳票の一覧を記載。

| № | 帳票名称 |
| --- | --- |
| 1 | 集荷集計表 |
| 2 | 集荷状況表 |
| 3 | 乾海苔検査速報 |
| 4 | 乾海苔検査速報 等級比率表 |
| 5 | 入荷一覧 |
| 6 | 入荷内訳一覧 |
| 7 | 入荷訂正入力チェックリスト |
| 8 | 入荷最終調整入力チェックリスト |
| 9 | 上場一覧 |
| 10 | 手板表紙 |
| 11 | 入札組合集計表 |
| 12 | 入札手板 |
| 13 | 手板編集チェックリスト |
| 14 | 見本引き入力チェックリスト |
| 15 | 手板修正チェックリスト |
| 16 | 荷割修正履歴一覧 |
| 17 | 乾のり入札会速報 |
| 18 | グループ別共販速報 |
| 19 | 組合別共販速報 |
| 20 | 落札一覧 |
| 21 | 入札会精算書 |
| 22 | 入札会請求書 |
| 23 | グループ別精算合計表 |
| 24 | 組合別精算合計表 |
| 25 | 商社別請求合計表 |
| 26 | 再入札リスト |
| 27 | 共販結果報告書 |
| 28 | 価格区分帯別共販結果報告書 |
| 29 | 価格区分帯別共販結果報告書② |
| 30 | 入札組別落札一覧 |
| 31 | 入札組別買付箱数 |
| 32 | 乾のり共販実績対比表 |
| 33 | 乾のり入札票（結果入） |
| № | 帳票名称 |
| 34 | 入札・荷割明細表 |
| 35 | 入札３番札一覧表 |
| 36 | 共販取扱実績及び年度対比表 |
| 37 | 商社入札組別買付箱数 |
| 38 | 商社別単価別実績表 |
| 39 | 商社別等級比率一覧表 |
| 40 | 商社別買付実績年度対比表 |
| 41 | 入札組別入札入力一覧表 |
| 42 | 組合別単価別実績表 |
| 43 | 組合別等級比率一覧表 |
| 44 | 再上場札無品リスト |
| 45 | 札無品明細書 |
| 46 | 消却明細表 |
| 47 | 商社買付表 |
| 48 | グループ別買付順位表 |
| 49 | 九州地区乾海苔指定商社取引明細日報 |
| 50 | 入札日計表 |
| 51 | 組合別前年対比 |
| 52 | 消費宣伝費累計表 |
| 53 | 共販実績表 |
| 54 | 共販マスタ一覧表 |
| 55 | 最低入札単価設定マスタ一覧表 |
| 56 | 地区マスタ一覧表 |
| 57 | グループマスタ一覧表 |
| 58 | 組合マスタ一覧表 |
| 59 | 入札組マスタ一覧表 |
| 60 | 商社マスタ一覧表 |
| 61 | 等級マスタ一覧表 |
| 62 | 区分マスタ一覧表 |
| 63 | 藻種マスタ一覧表 |
| 64 | 品質マスタ一覧表 |
| 65 | 形状マスタ一覧表 |
| 66 | 重量マスタ一覧表 |
| 67 | ランクマスタ一覧表 |
| 68 | 特殊マスタ一覧表 |
| 69 | 親不孝マスタ一覧表 |
| № | 帳票名称 |
| 70 | 価格区分マスタ一覧表 |

- 入札システム仕様（商社側）

- システム全般

- 共販所内の共販システムとのデータ連動が可能であること。

- 入札時にネットワークが切断され、オフラインでの入札処理を可能とすること。

- 画面からのタッチ操作ができること。

- タッチ操作による単価の入力ができること。

- セキュリティー対策としてサーバ以外のPCにはアクセス制限を行うこと。

- セキュリティー対策として商社システム以外操作できないようにすること。

- 入札処理機能

    - ソフトキーボードの入力ができること。

    - 数値入力画面表示位置を複数選択できること。

    - 入札組の商社順を指定できること。

    - 入札単価の警告設定ができること。

    - 入札時に商社別荷割の数量指定が容易にできること。

    - 入札途中で手板修正された見本Noが色付けされて容易に判断できること。

    - 再入札時に無札分のみの入力ができるように制限できること。

    - 各商社端末の入札業務完了後に誤操作防止の為、ロック機能を付けること。

    - 落札確定後は即座に関連帳票を印刷できること。

- 出力帳票

出力帳票は、印刷のみとする。

以下に必要帳票の一覧を記載。

| № | 帳票名称 |
| --- | --- |
| 1 | グループ別共販速報 |
| 2 | 落札一覧 |
| 3 | 入札組別落札一覧 |
| 4 | 入札組別買付箱数 |
| 5 | 入札・荷割チェックリスト_荷割なし |
| 6 | 入札・荷割チェックリスト_荷割入 |
| 7 | 商社別入札合計表 |
| 8 | 入札データアップロードリスト |
| 9 | 商社別落札一覧 |
| 10 | 商社入札組別買付箱数 |

４．その他の機能

4.1.環境バックアップ

①　ｻｰﾊﾞおよび端末のｲﾒｰｼﾞﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟを可能とするソフトの購入を行い障害発生時の復旧時間を早める対策を取ること。

4.2.ウイルス対策

①　ｻｰﾊﾞおよび端末のｳｨﾙｽ対策を行うこと。（既存ライセンスを使用）

4.3.停電対策

①　Power Chute Business Editionをｻｰﾊﾞに用意し、停電が長くなった際に自動で

サーバのシャットダウンを行いデータを保護する対策を行うこと。

4.4不正接続防止対策

①　接続を許可していないパソコンの不正接続を検知し、遮断する機能を有する

機器・ソフトを導入し不正接続防止対策を行うこと。

Ⅱ．ハードウェア仕様

- ハードウェア全般

ソフトウェア仕様を実現する必要機器を揃えるものとする。また、サーバラックやＬＡＮ

環境、プリンター置台等に関しては、既存のものを使用する。

- 導入機器一覧

- サーバ関係

| 項目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| サーバ | 運用の信頼性を考慮したサーバを2台構成とし、冗長化を図る。 OS：Windows Server 2022 Standard Edition CPU：Xeon Gold 6434 (3.70GHz、8コア)と同等以上 ﾒﾓﾘｰ：16GB以上 HDD：SSD-480GB以上でﾚｲﾄﾞ構成とする(RAID1以上) 光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：CDおよびDVDを読取り可能な装置を内蔵する | 2式 |
| ディスプレイ | ﾗｯｸ搭載型ﾌﾗｯﾄﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲとする（17ｲﾝﾁ以上） | 1台 |
| KVMスイッチ | １セットのモニター／キーボード／マウスを２台の サーバで共有できる切替器を用意すること | 1個 |
| 無停電源装置 | 定格容量：1500VA/1200W以上を用意する | 2台 |
| ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置 | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型のLAN接続ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ4TBを用意すること | 1台 |
| HUB | 10/100/1000BASE-Tの16ﾎﾟｰﾄHUBを用意すること | 1個 |

- 共販および入札判定用端末装置関係

| 項目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| パソコン本体 | ■デスクトップPC OS：Windows 11 Professional（64bit）以上 CPU：ｲﾝﾃﾙCore i3-13100と同等以上 ﾒﾓﾘｰ: 8GBを搭載すること HDD：512GBフラッシュメモリディスクと同等以上 光学ドライブ：DVDｽｰﾊﾟﾏﾙﾁを内蔵すること Office：Office Personal 2021 を添付すること ﾘｶﾊﾞﾘｰﾃﾞｨｽｸ：ﾘｶﾊﾞﾘｰﾃﾞｨｽｸを添付すること ■ノート型PC OS：Windows 11 Professional（64bit）以上 CPU：ｲﾝﾃﾙCore i5-1345Uと同等以上 ﾒﾓﾘｰ: 8GBを搭載すること HDD：512GBフラッシュメモリディスクと同等以上 光学ドライブ：DVDｽｰﾊﾟﾏﾙﾁを内蔵すること Office：Office Personal 2021 を添付すること ﾘｶﾊﾞﾘｰﾃﾞｨｽｸ：ﾘｶﾊﾞﾘｰﾃﾞｨｽｸを添付すること | 2式 1式 |
| ディスプレイ | デスクトップPCのモニタ用：21.5型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ以上を用意すること | 2台 |
| 印刷装置 | ﾓﾉｸﾛﾍﾟｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ55枚/分以上を用意すること | 2台 |

- 商社用入札端末関係

| 項目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 端末本体 | 本体・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ一体型とし、ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ型の液晶でｷｰﾎﾞｰﾄﾞを接続せず運用可能なものとする。また、USB等を容易に接続できない筐体とする。 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：15ｲﾝﾁｶﾗｰ液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ OS：Windows 10 Iot Enterprise LTSB(64bit) CPU：Celeron G540（2.5GHz)と同等 ﾒﾓﾘｰ: 4GB HDD：30GB以上のSSDとする。 | 12式 |
| 印刷装置 | A4ﾓﾉｸﾛﾍﾟｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ35枚/分以上を用意すること | 13台 |
| HUB | 10/100/1000BASE-Tの16ﾎﾟｰﾄHUBを用意すること 必要台数は2個であるが、サーバラック内で使用する ＨＵＢも含めた予備器として1個用意する。 | 3個 |

- 不正接続防止機器

| 項目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 本体装置 | 接続許可していないPCやスマートデバイスの不正接続 を検知し、遮断する機器を用意すること | 1式 |